附件2

生活饮用水卫生监测信息公开指标一览表

| 序号 | 监测指标 | 标准值（GB 5749-2022） | 超标情况说明（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数CFU/mL | 100（水源与净水条件限制时为500） | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水污染的来源和安全程度。 |
| 2 | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 指示肠道传染病菌存在的 可能性 |
| 3 | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 饮用水已被粪便污染 |
| 4 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | 受到工业废水等污染或者水处理不当 |
| 5 | 浑浊度NTU | 1 | 水处理不当或配送时发生二次污染 |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 受到某种形式的污染 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3 | 有机污染物 |
| 9 | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 可能受细菌、污水和动物排泄物等污染 |
| 10 | 砷mg/L | 0.01 | 工业废水污染 |
| 11 | 镉mg/L | 0.005 | 工业废水污染 |
| 12 | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 工业废水污染 |
| 13 | 铅mg/L | 0.01 | 配送管道污染或者工业污染 |
| 14 | 汞mg/L | 0.001 | 工业废水污染 |
| 15 | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（水源与净水条件限制时为20） | 工农业废水污染 |
| 16 | 氰化物mg/L | 0.05 | 工业废水污染 |
| 17 | 氟化物mg/L | 1.0（水源与净水条件限制时为1.2） | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 18 | 三氯甲烷mg/L | 0.06 | 有机污染物 |
| 19 | 亚氯酸盐mg/L | 0.7 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 20 | 氯酸盐mg/L | 0.7 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 21 | 一氯二溴甲烷mg/L | 0.1 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 22 | 二氯一溴甲烷mg/L | 0.06 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 23 | 三溴甲烷mg/L | 0.1 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 24 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 25 | 二氯乙酸mg/L | 0.05 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 26 | 三氯乙酸mg/L | 0.1 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 27 | 溴酸盐mg/L | 0.01 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 28 | pH | 不小于6.5，不大于8.5 | 受到某种形式的污染 |
| 29 | 铝mg/L | 0.2 | 水处理不充分、配送时发生二次污染或工业废水污染 |
| 30 | 铁mg/L | 0.3 | 水处理不充分、配送时发生二次污染或工业废水污染 |
| 31 | 锰mg/L | 0.1 | 水处理不充分、配送时发生二次污染或工业废水污染 |
| 32 | 铜mg/L | 1.0 | 水处理不充分、配送时发生二次污染或工业废水污染 |
| 33 | 锌mg/L | 1.0 | 水处理不充分、配送时发生二次污染或工业废水污染 |
| 34 | 氯化物mg/L | 250 | 水处理不充分、配送时发生二次污染或工业废水污染 |
| 35 | 硫酸盐mg/L | 250 | 水处理不充分、配送时发生二次污染或工业废水污染 |
| 36 | 溶解性总固体mg/L | 1000 | 水处理不充分、配送时发生二次污染或工业废水污染 |
| 37 | 总硬度mg/L | 450 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 38 | 游离余氯mg/L | ≥0.05 | 水处理不当 |
| 39 | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 水处理不当 |